АКТ  ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Жилого дома №7, квартал 1, с. Михайловка

20.05.2014 г.                                                                                                                      с. Михайловка

Комиссия в составе: инженера ПТО Королевой Е.М., мастера АВР А.В. Епифанцева, инженера теплового района Андрианова Д.Е., кровельщика АХО Максименко М.П., плотника АХО Дейнега А.А.  произвела обследование многоквартирного жилого дома №7, квартал 1, с. Михайловка.

Обследованием установлено:

| Наименование конструктивного элемента | Техническое состояние |
| --- | --- |
| Подвал | Отмостка дома требует капитального ремонта. Разрушение блоков, выщелачивание раствора из швов между блоками, следы увлажнения блоков. В подвале отсутствует освещение. |
| Стены | Стены кирпичные имеют многочисленные сколы и трещины, разрушение швов, ослабление кирпичной кладки. Подъезды требуют капитального ремонта (известковая окраска стен и потолков, окраска панелей, окон и дверей). Полы на лестничных клетках имеют сколы, выбоины, стертость в ходовых местах. Штукатурка и окраска стен отпадает. |
| Кровля | Кровля имеет просветы, ослабление креплений, трещины шифера. Необходим ремонт козырьков над подъездами. Ремонт вентиляционных шахт. |
| Центральное отопление | Центральное отопление в подвале в удовлетворительном состоянии. Поквартирное отопление находится в удовлетворительном состоянии. Батареи забиты отложениями. Частично произведена замена стояков отопления. |
| Холодное водоснабжение | Система холодного водоснабжения находится в удовлетворительном состоянии. Имеются утечки в системе. Необходим капитальный ремонт. |
| Канализация | Канализация находится в удовлетворительном состоянии. Необходим капитальный ремонт. В подвале была произведена частичная замена. |
| Электроснабжение | Необходима замена вводного рубильника. Поквартирные электрощиты требуют капитального ремонта (замена автоматов, рубильников). Восстановить освещение подъездов, подвала и уличное освещение. |

Представители комиссии:                                                               Е.М. Королева

А.В. Епифанцев

Д.Е. Андрианов

М.П. Максименко

А.А. Дейнега